��ۻ   ��ۻ  ����ۻ  �ۻ ��ۻ   �ۻ �����ۻ   �����ۻ   �����ۻ  �����ۻ

���ۻ ���ۺ ������ۻ �ۺ ���ۻ  �ۺ ������ۻ �������ۻ �������ۻ ������ۻ

���������ۺ ������ۺ �ۺ ����ۻ �ۺ �ۺ  �ۺ �ۺ   �ۺ �ۺ   �ۺ ������ɼ

�ۺ���ɼ�ۺ ������ۺ �ۺ �ۺ��ۻ�ۺ �ۺ  �ۺ �ۺ   �ۺ �ۺ   �ۺ ������ۻ

�ۺ �ͼ �ۺ �ۺ  �ۺ �ۺ �ۺ ����ۺ ������ɼ �������ɼ �������ɼ �ۺ  �ۺ

�ͼ     �ͼ �ͼ  �ͼ �ͼ �ͼ  ���ͼ �����ͼ   �����ͼ   �����ͼ  �ͼ  �ͼ

Versi�n 0.94, Abril 1994

-------------------------

Copyright (C) 1991-1994 Francisco Sedano Crippa.

INDICE

------

1. Introducci�n

2. Topolog�a de las redes con tecnolog�a Fidonet

3. Instalaci�n b�sica. El programa INSTALAR

4. Instalaci�n personalizada

4.1 Localizaci�n de la configuraci�n. Variable de

entorno

4.2 El programa MDSETUP

4.3 Eventos

4.4 El lenguaje de rutado

4.5 Listas de tel�fonos (NODELIST)

4.6 Instalaci�n con un BBS

4.7 Ficheros de configuraci�n

- MD.CNF

- MDNC.CTL

- SKIP.CTL

- NAMES.CTL

- ROUTE.MD

- PASSWORD.CNF

- MODEM.CNF

- READ.TPL

- WRITE.TPL

- ANSWER.TPL

4.8 Ficheros flag

- MDINSESS.NOW

- MDINSESS.???

- MDRESCAN.NOW

- MDRESCAN.???

4.9 Soporte FAX

- Versi�n DOS

- Versi�n OS/2

4.10 Soporte BBS

- Versi�n DOS

- Versi�n OS/2

5. El editor

5.1 Funcionamiento b�sico

5.2 Moldes

5.3 Atributos (Flags)

6. El mailer

6.1 Teclas b�sicas

6.2 Realizaci�n de las tareas mas comunes

7. El terminal

8. Caracter�sticas t�cnicas

9. Agradecimientos

10. Ejemplos

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        4

��������������������������������������������������������������

1. Introducci�n

---------------

MainDoor es un paquete de programas que le permiten gestionar

correo electr�nico de un modo c�modo y sencillo.

Adem�s de enviar y recibir mensajes, MainDoor puede enviar

ficheros unidos a estos mensajes.

Es totalmente configurable, permitiendo diversas topolog�as.

Necesidades software

--------------------

Para hacer funcionar este paquete, necesita �nicamente tener

instalado un sistema operativo MS-DOS 3.31 o superior, o OS/2

versi�n 2.x.

Existen versiones de MainDoor para ambos sistemas operativos.

Si se est� utilizando un modem de alta velocidad, es

recomendable el empleo de una UART con buffers (16550AFN o

equivalente)

Necesidades hardware

--------------------

- Un modem capaz de devolver c�digos alfanum�ricos.

- Un ordenador compatible PC

- Una tarjeta de video que soporte escritura directa a

memoria.

- 300 Kb de memoria RAM libres. MainDoor utiliza, aunque no

necesita, otros tipos de memoria, como XMS, EMS o extendida.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        5

��������������������������������������������������������������

2. Topolog�a de las redes con tecnolog�a FidoNet

------------------------------------------------

Cada sistema se identifica con una direcci�n del tipo

zona:net/nodo.punto. As�, la direcci�n de red '2:341/20.1'

corresponde al sistema en la zona 2, net 341, nodo 20 y punto

1.

Cada sistema puede tener hasta 20 direcciones distintas.

Veamos que significa cada elemento de la direcci�n:

Supongamos el caso de una red entre Europa y Am�rica.

Asignaremos una zona a Europa, otra a Norteam�rica y otra a

Sudam�rica. As� nos quedar�:

Norteam�rica        zona 1

Europa              zona 2

Sudam�rica          zona 3

Cada zona la dividiremos en regiones, que corresponder�n a los

paises en cada zona.

Cada region (pais), la dividiremos en nets (provincias).

Suponiendo que hemos asignado el 34 a Espa�a, asignaremos el 1

a Madrid, el 3 a Barcelona, etc. Usualmente se sigue la

numeraci�n que imponen los c�digos telef�nicos.

Cada net la dividimos en nodos, que son sistemas individuales.

As�, la direcci�n 2:341/20.1, corresponder�a a el sistema que

es el punto n�mero 1 del nodo 20 de la net 341 (Espa�a,

Madrid) de la zona 2.

El intercambio de correo entre diversas nets lo realizan

habitualmente los nodos n�mero 0 de cada net. La

centralizaci�n del correo de cada region lo realizan

habitualmente los nodos 0. As�, en el caso de nuestro ejemplo,

el correo proveniente de la direcci�n 2:341/20.1 pasar� al

2:341/20, este lo mandar� al 2:341/0 y este al 2:34/0.

Este es el rutado habitual. De todos modos, es posible

configurar MainDoor para que realice cualquier otro rutado que

deseemos.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        6

��������������������������������������������������������������

3. Instalaci�n b�sica. El programa INSTALAR

-------------------------------------------

MainDoor se instala autom�ticamente en un disco duro o

disquete. Para ello ejecutar (desde cualquier unidad o

directorio) el programa INSTALAR.

Nada mas ejecutarse, el programa le preguntar� la unidad y el

directorio en el que desea instalar MainDoor.

El siguiente dato que debe introducir es su direcci�n de red.

Tiene que estar compuesta de zona, net, nodo y, opcionalmente,

punto. Por ejemplo, '2:341/20' y '2:341/20.1' son direcciones

v�lidas. '341/20' NO es una direcci�n valida en este caso.

Si ha introducido una direcci�n de punto, el programa le

preguntar� el tel�fono de el BOSS. Se llama asi al sistema con

su misma direcci�n, pero sin el n�mero de punto. As�, el BOSS

del sistema '2:341/20.1' ser� el '2:341/20'

Si piensa usar una lista de tel�fonos (nodelist) puede no

contestar a esta pregunta.

Posteriormente, INSTALAR le preguntar� otros datos, como

nombre del sistema, velocidad del puerto serie, o la regi�n en

la que se encuentra. A esta pregunta se debe responder con el

prefijo telef�nico internacional del pais en el que se vaya a

usar el mailer. En el caso de Espa�a es 34.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        7

��������������������������������������������������������������

4. Instalaci�n personalizada

----------------------------

En este cap�tulo explicar� completamente todas las opciones

disponibles en MDSETUP, men� por men�:

4.1 Localizaci�n de la configuraci�n

------------------------------------

El fichero de configuraci�n (MD.CNF) se almacena y busca en el

directorio apuntado por la variable de entorno MD. Si esta no

est� definida se busca en el directorio actual.

4.2 El programa MDSETUP

-----------------------

Menu DIRECTORIOS

Directorio principal

Aqui se ha de especificar el directorio donde estan

localizados los ficheros de configuraci�n y los ficheros

ejecutables.

Directorio de netmail

MainDoor almacena en este directorio los mensajes a enviar o

recibidos. Tambien almacena aqu� los �ndices de �ltimos

mensajes leidos.

Directorio de entrada

MainDoor almacena aqu� todos los ficheros que reciba. Si se

recibe un paquete de mensajes (*.PKT) que contiene Netmail,

MainDoor lo descomprime y borra, y guarda los mensajes

extraidos en el directorio de netmail

Directorio de entrada (PWD)

En este directorio se almacenan los ficheros recibidos en

sesiones de correo con password.

Directorio de paquetes

MainDoor utiliza este directorio para crear paquetes de correo

temporales. Puede (y es conveniente) usarse un disco RAM.

Directorio de nodelist

En este directorio se han de copiar las listas de tel�fonos y

sistemas (Nodelist). En el crea tambien MDNC los ficheros

FILEIDEX.MDX y MDOOR.NDX, que son los �ndices para acceder a

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        8

��������������������������������������������������������������

las listas de tel�fonos y sistemas.

MainDoor puede funcionar sin nodelist. Para ello defina los

tel�fonos de los sistemas a llamar por medio de la opci�n

NODELIST del men� MAILER, segun se explica posteriormente.

Directorio de swap

Al hacer una salida al DOS, se puede configurar MainDoor para

que copie una imagen de la memoria principal en XMS, EMS,

memoria extendida o en un fichero en disco, cuyo directorio se

especifica aqui.

Esto permite tener a los programas externos que carguemos

tener la m�xima memoria disponible.

Directorio de flags

Si se especifica, MainDoor crear�/buscar� aqui los ficheros

flag, explicados en un cap�tulo posterior. Estos ficheros son

�tiles principalmente si deseamos que MainDoor funcione en una

red local o en multitarea.

Fichero hist�rico

Si se especifica, MainDoor grabar� en el todo lo que vaya

haciendo. Esto nos permite llevar un control sobre el uso del

mailer.

Mensaje de espera

Solo se utiliza si hay un BBS instalado. Mientras MainDoor

transfiere la llamada al software de BBS, muestra el texto

contenido en este fichero, indicando que se esta cargando el

software de bbs.

Mensaje de no disponible

Si MainDoor no permite en este momento llamadas de BBS, o si

las permite solo a usuarios VIP, les mostrar� el texto

contenido en este fichero.

Password usuarios privilegiados

Es posible configurar MainDoor para que, aunque aparentemente

no admita usuarios al BBS, si estos introducen un password

entren en el. Para ello, el campo 'Permitir usuarios' del men�

MAILER > EVENTOS > COMPORTAMIENTO debe estar en 'Vip'

Nombre del BBS.

En este campo se ha de escribir el nombre del sistema BBS

instalado, de modo que, si en el momento actual est� permitida

la entrada a usuarios del BBS, se les mostrar� el r�tulo

'Pulse ESC dos veces para entrar en <NOMBRE>', donde <NOMBRE>

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                        9

��������������������������������������������������������������

es el texto introducido aqu�.

MENU GENERAL

------------

Por medio de este menu, se configuran las direcciones de red,

nombre de usuarios, etc...

Direcciones de red

- Codigo de pais

Normalmente, en la(s) NODELIST, los tel�fonos est�n

escritos en formato internacional, es decir, comenzando por el

c�digo de pais. MainDoor necesita saber el c�digo de pais en

el que est� instalado para traducir correctamente los

tel�fonos.

- Direcci�n principal / AKA 1 ... 20

Aqui se definen las direcciones de red del mailer. Es

posible tener hasta 21 direcciones. Las direcciones

secundarias (AKAs) de la 2 a la 20 solo est�n activas para

usuarios registrados.

Normalmente, el funcionamiento con mas de una direcci�n

es completamente autom�tico. El programa, al establecer una

comunicaci�n, presenta todas las direcciones de red, y envia

el correo pendiente para todas las direcciones del sistema

remoto.

Informaci�n

Los datos en estos campos se transmiten al sistema remoto

al comienzo de la transmision. Se usan para prop�sitos

informativos, generalmente.

Usuarios

Aqui se han de escribir los nombres de los usuarios del

programa. Se pueden introducir hasta 10 nombres, todos

protegidos con password.

MENU MAILER

Desde este menu se configuran las opciones de funcionamiento

del mailer.

Opciones variadas

- EMSI:

- YOOHOO:

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       10

��������������������������������������������������������������

- FTS001:

Al establecer una conexi�n, MainDoor y el programa

remoto deben establecer un 'di�logo' en el que se intercambian

direcciones, passwords, etc. Existen tres tipos de 'di�logo':

EMSI, YooHoo, y FTS001.

EMSI es el m�s moderno y el que mas capacidades

incorpora. Es el �nico que permite el funcionamiento con

m�ltiples direcciones de red simultaneas. Es decir, si tenemos

mas de una direcci�n de red y est� activado el EMSI, en las

conexiones se mandar� y recibir� el correo para todas las

direcciones.

YooHoo NO permite la transmision de ficheros de m�ltiples

direcciones. Asi, si tenemos varias direcciones y tenemos que

usar YooHoo, deberemos elejir nuestra direcci�n activa en cada

momento mediante el men� 'Comportamiento' en el propio mailer

inmediatamente antes de cada llamada.

FTS001 es el mas limitado. Se incluye �nicamente por

razones de compatibilidad y solo se debe usar cuando sea

absolutamente necesario.

- ZedZap

Al establecer una sesi�n EMSI o YOOHOO, se usa el

protocolo ZMODEM para transferir los ficheros. Normalmente,

los ficheros se mandan y reciben en bloques de un m�ximo de

1Kb. Si se activa esta opci�n, y el programa remoto la

soporta, el tama�o de bloque variar� entre 64 y 2048 o 8192

bytes, dependiendo de la velocidad de los modems, ruido en la

l�nea, etc.

- Reintentos de Zmodem

Cuando existe ruido en la l�nea durante la transmisi�n o

recepci�n de ficheros, MainDoor reenvia el bloque da�ado por

el ruido. El valor en este campo indica el n�mero m�ximo de

reintentos en el mismo bloque.

- Conexiones con sistemas desconocidos.

Si no se activa esta opci�n, al recibir una llamada,

MainDoor comprobar� si est� en nuestra lista de sistemas

(Nodelist). Si no es as�, cortar� la comunicaci�n

inmediatamente.

- Conexiones con sistemas sin password

Si no se activa esta opci�n, y se recibe una llamada de

un sistema para el que no tenemos definido password, MainDoor

cortar� la comunicaci�n inmediatamente.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       11

��������������������������������������������������������������

- Borrar mensajes vac�os

Hay veces que se necesita mandar un mensaje vac�o, por

ejemplo para poder mandar un fichero que lleva asociado, como

se explicar� mas adelante. Normalmente estos mensajes vac�os

(sin texto) no tienen utilidad, y se borrar�n si esta opci�n

est� activa.

- BBS instalado

Si se quiere configurar MainDoor para que de paso a los

usuarios a un BBS, esta opci�n debe estar activada.

- Reintentos por l�nea ocupada

Al llamar a un sistema, puede suceder que este no

conteste o que se encuentre la l�nea ocupada. MainDoor

repetir� el intento el n�mero de veces especificado aqu� y

despues pasar� la tarea al modo 'Detenido'.

- Segundos antes de pasar al BBS

Cuando se recibe una llamada, MainDoor mostrar� el

mensaje 'Pulse ESC dos veces para pasar a ...'. Si no recibe

nada en el n�mero de segundos que se indica aqu�, ni detecta

que el sistema remoto es otro mailer, pasar� al BBS. Este

campo tiene un valor m�nimo de 12.

- Crear �ndice de nombres

Cada vez que se modifiquen las listas de sistemas

(Nodelist), es necesario crear indices para acceder a ellas.

Normalmente solo se crea un �ndice por direcciones. Si se

activa esta opci�n, lo que permitir� hacer llamadas usando

nombres en vez de direcciones.

Esta opci�n enlentece el funcionamiento del programa

encargado de crear los �ndices (MDNC).

- Sonidos

Si se desactiva, el mailer no emitir� ningun sonido.

- Desplazamiento ventana principal

Si se est� usando un modo de 25 l�neas, la informaci�n en

la ventana 'Mailer' de Mdoor desaparece r�pidamente. Al

activar esta opci�n, se puede desplazar su contenido arriba y

abajo mediante las teclas de cursor. Esta opci�n incrementa

ligeramente el consumo de memoria del mailer.

- Acelerar teclado

Al activar esta opcion, se modifica el valor de

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       12

��������������������������������������������������������������

repetici�n autom�tica del teclado.

- Sombras en las ventanas

Al activar esta opci�n, aparecen sombras en las ventanas.

Eventos

Ver 4.3: EVENTOS

-----------------

Rutado

Ver 4.4: RUTADO

---------------

Nodelist

Ver 4.5: Listas de tel�fonos (NODELIST)

---------------------------------------

Passwords

Como medida de seguridad, se pueden definir m�ltiples

passwords. Cuando se recibe una llamada, se comprueba la lista

de passwords. Si no coincide el password en la lista con el

que manda el sistema remoto, se finaliza la llamada

inmediatamente.

Si el sistema remoto presenta m�s de una direcci�n, el

password, si existe, ha de ser igual para todas ellas. No es

necesario, sin embargo, tener password definida para todas las

direcciones.

En esta misma pantalla se pueden definir ciertas opciones

para cada sistema:

- FRQ: Si est� en 'no', NUNCA se admitir�n peticiones de

fichero de ese sistema.

- EMSI, FTS1, FTS7z, FTS7x

Habilitan o deshabilitan los diferentes m�todos de

handshake para cada sistema. *Desactivarlas solo en caso de

estricta necesidad*

- ZAP

Esta opci�n hace que se le puedan mandar paquetes de m�s

de 1024 Kb al sistema remoto. *Desactivarla solo en caso de

estricta necesidad*

- CB

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       13

��������������������������������������������������������������

Esta opci�n habilita la caracter�stica de CALLBACK. Si se

activa, al recibir una llamada del sistema especificado,

MainDoor cortar� la conexi�n inmediatamente y llamar� al

n�mero especificado en la lista de tel�fonos (NODELIST) o en

el fichero MDNC.CTL

{Solo version comercial}

Errorlevels

Desde aqu� se puede especificar con que errorlevels ha de

salir MainDoor al sistema operativo ante ciertos eventos, como

recepci�n de llamadas humanas, recepci�n de Fax, o recepci�n

de determinadas cadenas.

- Mensajes definidos:

Aqu� se especifican cadenas especiales devueltas por

el modem, p. ej 'CONNECT FAX' o 'CONNECT FAST'. Si se activa

la opci�n 'Salir inmediatamente', nada mas recibir esta

cadena, MainDoor saldr� al sistema operativo con el errorlevel

especificado. En caso contrario ejecutar� el procedimiento

habitual, es decir, intentar� una conexi�n en modo mailer.

- Cadenas a comprobar:

Aqu� se especifican cadenas que, si se reciben, han de

producir una salida inmediata del mailer al sistema operativo.

Son �tiles para servir de puerta a otros servicios, como por

ejemplo, programas UUCP o puertas al sistema operativo como

DoorWay, etc.

- Recibido NetMail, EchoMail, Echo & NetMail:

Estos son los errorlevels con los que salir al recibirse

netmail, echomail o echomail y netmail, siempre que est�n

habilitadas las opciones correspondientes en MAILER > EVENTOS

> COMPORTAMIENTO

- 1200 bps .... 38400 bps, Ninguna de las anteriores

Estas opciones se usan para el paso de llamadas al BBS.

Este se puede realizar de dos maneras, a traves del fichero

DOBBS.BAT o DOBBS.CMD, o a traves de errorlevels.

Ver 4.6: Utilizaci�n con un BBS.

--------------------------------

4.3. Eventos

------------

Se puede configurar MainDoor para que se comporte de

forma diferente dependiendo de la hora o del dia. Esto se hace

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       14

��������������������������������������������������������������

mediante el menu de eventos y el fichero ROUTE.MD, al que se

puede acceder mediante la opci�n RUTADO del men� MAILER

Se denomina evento a una franja horaria, en un dia de la

semana determinado o en todos. Siempre ha de existir al menos

el evento A, del que no se puede modificar ni las horas de

inicio y fin, ni los dias en los que est� activo. El evento A

no se puede desactivar ni borrar.

Cada evento tiene un comportamiento determinado. Es

decir, se puede configurar MainDoor para que en determinado

evento no conteste llamadas, o no acepte usuarios, o

peticiones de fichero, o que salga al sistema operativo.

Al crear un nuevo evento, debemos de tener en cuenta que

no pueden cruzar la franja de las 00:00 horas. Es decir, si

queremos un evento de 22:00 a 02:00, tendremos que dividirlo

en dos: de 22:00 a 23:59 y de 00:00 a 02:00.

Comportamiento de los eventos

- Salir al DOS.

Si se activa esta opci�n, al entrar en este evento,

MainDoor saldr� al sistema operativo con el errorlevel

especificado. Esto solo suceder� una vez por evento y dia.

- Salir al recibir NET, ECHO.

Al activar estas opciones, MainDoor saldr� al DOS si se

ha recibido Netmail o Echomail en la conexi�n. El errorlevel

ser� el configurado en el men� MAILER > ERRORLEVELS.

- Contestar llamadas

Si se desactiva, MainDoor no contestar� al telefono.

- Retardo entre llamadas

Este valor, en segundos, es el tiempo que espera MainDoor

entre llamadas consecutivas. Es un tiempo orientativo, ya que

el mailer lo incrementar� o decrementar� aleatoriamente, para

evitar que dos mailers llamandose entre s� obtengan

continuamente la se�al de l�nea ocupada.

- Recibir correo

Si se desactiva, MainDoor indicar� al sistema remoto que

no desea recibir correo. Esto es una indicaci�n, el sistema

remoto puede tenerla en cuenta o no.

- Solo recibir

Si se activa, MainDoor no llamar� durante el evento BAJO

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       15

��������������������������������������������������������������

NINGUN CONCEPTO.

- Permitir usuarios

Solo tiene sentido si hay un BBS instalado, si se pone en

SI, los usuarios podr�n pasar al BBS (Siempre que la opci�n

BBS instalado est� activa y que el errorlevel en el men�

MAILER > ERRORLEVELS no sea 0)

Si se pone 'VIP', MainDoor mandar� un mensaje al conectar

explicando que en ese momento no se puede acceder al BBS y

solo podr�n acceder el los usuarios que tecleen el password

especificado en el men� DIRECTORIOS.

- Permitir petici�n de fichero

Si se pone 'Si', se admiten peticiones de fichero,

teniendo en cuenta las restricciones en el men� MAILER > FILE

REQUEST > LIMITES.

Si se pone 'Vip', solo podr�n pedir ficheros los sistemas

especificados en el menu MAILER > FILE REQUEST > LIMITES >

SISTEMAS VIP.

Si se pone en 'No', no se permiten peticiones de fichero.

- Permitir ZChat

Si se activa esta opci�n, se permitir� la conversaci�n

mientras se mandan o reciben ficheros.

- Permitir sonidos en ZChat

Esta opci�n habilita la tecla 'Timbre remoto' de ZChat.

Si est� activada, si el usuario del sistema remoto pulsa F3,

sonar� un pitido.

- Hist�rico de ZChat

Si se habilita esta opci�n, el texto escrito durante el

ZChat, se almacenar� en el fichero ZCHIN.LOG, y el recibido se

almacenar� en el fichero ZCHOUT.LOG

4.5. Listas de tel�fonos (NODELIST)

-----------------------------------

Mediante esta opci�n se accede a un editor de texto en el

que se especifican diversos par�metros de las listas de

sistemas, o NODELIST.

Hay dos tipos de listas de sistemas: De nodos y de

puntos. Para especificar el nombre de nuestras listas, han de

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       16

��������������������������������������������������������������

usarse las palabras 'Nodelist' y 'Pointlist', seguidas del

nombre de nuestras listas. Por ejemplo:

Nodelist  Region34.*

Pointlist PtlstR34.*

Los ficheros se buscan en el directorio especificado en

el men� DIRECTORIOS > Directorio de nodelist, y pueden

contener comodines. Si hay mas de un fichero con ese nombre,

se cojer� el que tenga la extensi�n num�ricamente m�s alta, es

decir, si escribimos 'Nodelist Region34.*' y existen

Region34.010 y Region34.020, se elegir� Region34.020.

Se pueden usar Nodelist parciales, es decir, que no

contienen informaci�n de zona. En este caso, se puede poner el

n�mero de la zona a la que hace referencia la nodelist despues

del nombre. Es decir, si tenemos el fichero 'Region34.020',

que contiene sistemas que est�n en la zona 2, se puede

escribir:

Nodelist Region34.* 2

De este modo, se le indica a MainDoor que, si no puede

saber de que zona son los sistemas en el fichero, asuma la

zona 2 para todos. En el caso de que no se le indique este

par�metro, y el fichero no contenga informaci�n de zonas,

MainDoor asumir� la zona de su direcci�n principal (La

direcci�n que est� en el menu GENERAL > DIRECCIONES DE RED >

DIRECCION PRINCIPAL.

De igual modo, se pueden usar listas de puntos parciales,

es decir, que solo contengan los puntos de un sistema. En este

caso, para especificar a que sistema corresponten los puntos,

se le indica despues del nombre:

Pointlist PUNTOS.020  2:341/20

Esta l�nea indica que ha de usarse el fichero PUNTOS.020,

y que los sistemas indicados en el son puntos del sistema

2:341/20

No hay limitaci�n en el n�mero de l�neas NODELIST y

POINTLIST que se pueden usar.

Especificaci�n de tel�fonos de forma directa

--------------------------------------------

Si no se quiere usar una lista de nodos (Nodelist), por

ejemplo porque siempre se llama al mismo sistema, o si se

quieren a�adir sistemas que no se encuentran en las listas, se

puede usar la orden PHONE. Un ejemplo de uso ser�a:

PHONE 2:341/20.101  34-1-3065142

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       17

��������������������������������������������������������������

Esta l�nea indica que existe un sistema, de n�mero

2:341/20.101 y cuyo tel�fono COMPLETO es 34-1-3065142. Es

necesario ponerlo completo si se usa la facilidad de

traducci�n de tel�fonos, que se explica en el punto siguiente.

Los sistemas a�adidos de este modo NO aparecen en las

busquedas por las listas de nodos. (Esto se explica en el

cap�tulo xx)

Traducci�n de tel�fonos

-----------------------

Normalmente, en las listas de telefonos y direcciones

(nodelist) se especifican los telefonos en el formato

internacional. Esto hace que haya que configurar el mailer

para que realice la traducci�n de tel�fonos del formato

internacional al usado en el pais.

La tabla de traducciones comienza con el comando DIAL.

4.9 SOPORTE FAX

---------------

MainDoor tiene soporte para programas externos de Fax,

tanto en su versi�n DOS como en la OS/2. El m�todo usado para

acceder a esta caracter�stica es diferente para cada versi�n:

- Versi�n DOS

Es necesario configurar la cadena devuelta por el

modem en las conexiones de FAX (Generalmente CONNECT

FAX) en MDSETUP > Mailer > Errorlevels > Mensajes definidos.

En ErrLevel se puede elegir cualquier numero entre 32-255 que

no se haya utilizado ya. El campo 'Salir inm.' debe est�r en

SI.

Supondremos que se ha configurado el valor '209' en el

campo 'ErrLevel'. En el fichero .BAT desde el que se llama a

MDOOR.EXE debemos poner:

:LAZO

...

MDOOR.EXE

...

IF ERRORLEVEL 209 GOTO FAX

...

:FAX

ECHO . > MDFAX.NOW

CD \ZFAX

RCVFAX 2 /P:1 /w:C:\ZFAX

GOTO LAZO

La l�nea 'ECHO . > MDFAX.NOW' crea el fichero flag 'MDFAX.NOW'

que hace parpadear el indicador en pantalla de fax recibido.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       18

��������������������������������������������������������������

- Versi�n OS/2

Es necesario configurar la cadena devuelta por el

modem en las conexiones de FAX (Generalmente CONNECT

FAX) en MDSETUP > Mailer > Errorlevels > Mensajes definidos.

El campo 'Fax' debe estar en SI.

Cuando se reciba un Fax, MainDoor ejecutar� el fichero

DOFAX.CMD en modo normal o DOFAXx.CMD, donde x es el n�mero de

l�nea, en modo multil�nea. Este fichero contiene la siguiente

l�nea:

C:\MDOOR\EXEFAX.CMD 0 3 0 7

El fichero EXEFAX.CMD ha de estar en el directorio de

flags si este est� definido o en el directorio principal si no

lo est�. El segundo par�metro (3) es el COM usado (1 para

COM1, 2 para COM2, etc) y el cuarto es el Handle al puerto de

comunicaciones, necesario para el programa externo.

Un ejemplo de fichero EXEFAX.CMD podr�a ser:

ECHO . > MDFAX.NOW

CD\REFAX

REFAX %4

*******************************************************

Nota a los beta-testers

A PARTIR DE ESTE PUNTO, EL FICHERO .DOC NECESITA REESCRIBIRSE

*******************************************************

Localizaci�n de la configuraci�n

--------------------------------

El fichero de configuraci�n (MD.CNF) se almacena y busca en el

directorio apuntado por la variable de entorno MD. Si esta no

est� definida se busca en el directorio actual.

Atributos de los mensajes de netmail

------------------------------------

MainDoor reconoce los siguientes flags en los netmail:

CRASH

INMEDIATE

LOCK

SENT

READ

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       19

��������������������������������������������������������������

DIRECT

TRUNCATE/SENT

KILL/SENT

DELETE/SENT

FILE ATTACH

FILE REQUEST

ORPHAN

UPDATE REQUEST

HOLD

Lenguaje de rutado

------------------

En este apartado, 'Lista' es una lista de direcciones

completas, inclompletas, con comodines o macros separadas por

espacios.

Los corchetes [] indican par�metro opcional, los signos de

mayor <> par�metro obligatorio.

------------------------

Schedule <Letra> [Lista]

Send-To <Lista>

Poll <Lista>

------------------------

Estos 3 comandos DEFINEN la lista de sistemas que se

especifica. Todos los mensajes dirigidos a sistemas no

definidos se IGNORAN.

Schedule, adem�s, marca el principio de un bloque de evento,

es decir, solo se ejecutara esta instruccion y las que le

sigan hasta otro comando Schedule si el evento actual coincide

con la letra especificada.

Todos los comandos ANTES de el primer Schedule se ejecutan

SIEMPRE.

El lenguaje de rutado no establece diferencias entre

mayusculas y minusculas. Los punto y coma marcan el comienzo

de un comentario que dura hasta el final de la l�nea.

Poll, ademas de definir un sistema, activa el bit de POLL de

la tarea de ese sistema, con lo que el mailer comenzar� a

llamar. En cuanto se efectue una sesi�n con �xito con ese

sistema, no se volver� a llamar ese dia en ese evento (*)

-----------------

Deny <Lista>

----------------

Hace que se ignoren los mensajes dirigidos a <Lista>

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       20

��������������������������������������������������������������

----------------

Hold <Lista>

----------------

Activa el bit de hold (desactiva poll) de las tareas a los

sistemas en <Lista>

---------------

Unhold <Lista>

---------------

Desactiva el bit de hold de las tareas a los sistemas en

<Lista>

--------------

Direct <Lista>

--------------

Obliga a NO RUTARSE, es decir, a ir directos a los mensajes

dirigidos a los sistemas en <Lista>

-------------

No-Route <Lista>

------------

Igual que Direct, con la excepci�n de que si el sistema

destino del mensaje es un punto, y su tel�fono no est�

listado, el mensaje se incorpora en la tarea de su BOSS

-----------------

Route-To <Destino> <Lista>

Route-Files <Destno> <Lista>

----------------

Definen un rutado por defecto para los mensajes sin/con File

Attach.

Es decir, los mensajes destinados a cualquiera de los sistemas

en <Lista> se enviar�n a <Destino> siempre que no haya un

comando Direct, No-Route, o tengan el bit de FREQ, Direct,

Crash, Inm.

------------------

Host-Route <Lista>

Hub-Route <Lista>

-----------------

Hacen que los mensajes para los sistemas en <Lista> se

incorporen al paquete de sus respectivos Host/Hub

-----------------

No-Route-Boss <Lista>

-----------------

Hace que si se establece una sesi�n con el BOSS de alguno de

los puntos en <lista> NO se le mande el correo para el punto.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       21

��������������������������������������������������������������

Comodines y Macros soportadas

-----------------------------

se supone:

'zo' = zona del AKA actual

'ne' = net del AKA actual

'no' = nodo del AKA actual

'pu' = punto del AKA actual

el comodin '*' se expande como:

*       --->    *:*/*.*

2:*     --->    2:*/*.*

.*      --->    zo:ne/no.*

Macro                   Se expande como

MYZONE          --->    zo:*/*.*

MYNET           --->    zo:ne/*.*

MYPOINTS        --->    zo/ne/no.*

Teclas dentro del mailer

------------------------

ALT-X   -->     Sale al DOS

ALT-F   -->     Fuerza llamada

ALT-A   -->     Hace contestar el modem

ALT-C   -->     Llama a MDSETUP

ALT-I   -->     Inicializa el modem

ALT-Z   -->     Shell al DOS

ALT-B   -->     Editor de tareas

ALT-G   -->     Crea File Request (Petici�n de ficheros)

ALT-T   -->     Transmite ficheros (Se admiten comodines)

ESPACIO -->     Fuerza llamada inmediata

... Y alguna mas 'Not documented'

Es posible, con la tecla ALT-T, seleccionar los ficheros a

mandar mediante una lista y acompa�arlos de una nota.

Para ello, despues de escribir los ficheros que desea mandar,

si us� comodines le aparecer� una lista en la que puede

seleccionar los ficheros a mandar. Cuando termine, pulse F10,

y conteste afirmativamente a la pregunta '�Mandar una nota?'

De este modo, los ficheros se mandar�n acompa�ados de la nota.

Si se sale al sistema operativo, o se produce un reproceso del

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       22

��������������������������������������������������������������

netmail, se perder�n las tareas creadas con Alt-T, Alt-F o

Alt-G, excepto aquellas que fueran acom��adas de notas, ya que

estas se graban en el disco.

Tambien es posible mandar una nota unicamente, sin fichero.

Para ello, no escriba ningun nombre de fichero como respuesta

a la pregunta 'Fichero(s):'

Caracteristicas t�cnicas:

-------------------------

MainDoor/DOS est� compilado con Borland C++ 4.0. Consta de mas

de 350.000 l�neas distribuidas en m�s de 130 ficheros fuente.

Contiene rutinas en ensamblador y no se realizan llamadas

indocumentadas. Detecta y soporta Desqview, y escribe en sus

buffer de pantalla virtuales.

MainDoor/2 est� compilado con Borland C++ 1.5 for OS/2 y IBM

C/Set++. La mayor parte del c�digo es 32 bits y se usan

m�ltiples threads.

MainDoor NO usa ninguna librer�a externa, con la excepci�n de

Spawno, versi�n 4.12, de Ralph Brown, para la versi�n DOS.

---------------------------------------------

EMSI/

YooHoo/

FTS001

Dos programas setup:

Uno a pantalla completa

con editores de texto internos.

Otro mas sencillo casi autom�tico

Hasta 26 eventos.

En cada evento se puede definir desde el rutado hasta las

cadenas de init al modem (P.ej, yo en el evento de la noche le

bajo el volumen)

Soporte de hasta 10 usuarios protegidos con password.

Soporte de BBS en dos modos:

modo normal y VIP

Swap a disco, XMS, EMS o memoria extendida. Menos de 250 bytes

en la parte residente.

Soporte de hasta 20 AKA's

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       23

��������������������������������������������������������������

Numero de reintentos en Zmodem configurable

Tama�o de bloque en Zmodem configurable

Potente lenguaje de rutado.

Soporte de ilimitados passwords para sesiones de correo

Errorlevels configurables, con posibilidad de salida

inmediata.

Cadenas a buscar configurables, para proporcionar soporte para

utilidades externas.

Sem�foros internos (en memoria) para evitar cargar el mailer

desde un Shell

Semaforos en disco ( Path configurable )que indican el destino

de la sesi�n actual

Sem�foros en disco para forzar reproceso de Netmail.

Selecci�n individual por nodos de:

- EMSI

- FTS006/xmodem

- FTS006/zmodem

- File Request

- Bloques Zmodem > 1024 bytes

- Password

------------------------------------------------------------

Ficheros FLAG

-------------

Maindoor reconoce los siguientes ficheros en el directorio

FLAGS:

MDRESCAN.NOW

Hace que el mailer reprocese el netmail y cree su lista

interna de nuevo. MainDoor borra este fichero en cuanto lo

reconoce.

MDFAX.NOW

Activa el rotulo 'Fax' en pantalla. Este permanece hasta que

desaparece este fichero.

Si el directorio FLAG est� definido, al establecerse una

sesi�n de correo, se crea en el el fichero MDINSESS.NOW.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       24

��������������������������������������������������������������

Este fichero contiene la informaci�n referente a la direcci�n

del sistema local y del remoto, con todas sus AKAS.

El formato del fichero es:

<Direcci�n principal Local><CR>

<Direccion remota 1><CR>

<Direccion remota 2><CR>

...

Por ejemplo, si el sistema con direcci�n principal 2:341/20.0

y AKA 2:341/20.1 se conecta con el sistema con direcci�n

principal 2:348/603 y AKA 2:341/27.5, en el fichero aparecer�:

-------------

2:341/20

2:348/603

2:341/27.5

------------

Este fichero se borra al terminar la sesi�n.

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       25

��������������������������������������������������������������

Equipo de pruebas

-----------------

Las personas que aparecen a continuaci�n, y muchas otras que

seguro se me olvida poner, han colaborado en encontrar los

muchos errores corregidos en MainDoor.

Ramon Martinez

Fernando Martin

Jos� Ruiz

Mario Elkati

Jose Miguel Rodriguez

Juan Millaruelo

Carlos Hermida

Javier Ascanio

Javier Ar�valo-Jare

Juan Carlos Ar�valo-Jare

Raul Rhem

Angel Cerezo

Francisco Javier Castilla

Jes�s Fuentes Saavedra

Jos� Luis Fuentes Saavedra

Manuel Ur�a

Francisco Jose Sanz

Javier Prieto

Rafael Barallobre

Abel Bartolom�

Joshua Too

Arturo Ramirez-M

Patxi Olarte

Jos� Miguel Perez Ruiz

Jacinta Pe�a Ramos

Oscar Perez Cornejo

Silvia-Bel�n Garc�a

Javier Mart�n Rueda

Folkert J. Wijnstra

Las pantallas de este programa fueron creadas con la

inestimable ayuda de Joshua Too, Carlos Hermida, Jos� Ruiz y

Fernando Mart�n

Agradecer la ayuda IMPRESCINDIBLE de Francisco Jos� Sanz, al

ayudarme a depurar las especificaciones del protocolo

bidireccional, corregir varios bugs en la generaci�n de CRCs,

revisarme los fuentes completos, comprender mi libreria de

ventanas ;-), y otro par de miles de cosas m�s...

Jose Miguel, y posteriormente Fernando Mart�n, que tuvieron

que aguantar miles de pruebas con su sistema.

Juan Millaruelo y Carlos Hermida... Que decir de ellos... Con

los que m�s horas me he tirado discutiendo opciones y hablando

de bugs...

MainDoor 1.00 - Manual del usuario                       26

��������������������������������������������������������������

Los hermanos Fuentes Saavedra, gracias a ellos se eliminaron

unos errores de redondeo que me estaban trayendo loco.

Manuel Ur�a, el personaje capaz de hacer que se cuelgue el

programa mas probado, y que sin el todavia estar�a montando la

red local.

Abel Bartolom�, que aprendi� como funciona Fido, los puntos,

el FMail, el GoldED y el MainDoor en una hora!.

Y el amigo Arturin que ha colaborado como pocos a que este

invento funcione.

G  R  A  C  I  A  S        A         T  O  D  O  S

/** EOF - MD.DOC **/